ПРИЛОЖЕНИЕ 12

НЕКОТОРЫЕ НАДПИСИ И СОКРАЩЕНИЯ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА ЧЕРТЕЖАХ, В СПЕЦИФИКАЦИЯХ И ТАБЛИЦАХ

| Смысл надписи | Русское обозначение | Английское обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Не в масштабе |  | NTS | not to scale |
| Диаметр (о трубах) Диаметр (об отверстиях) | 250 | 250 dia | diameter of 250 mm |
| Условный диаметр | Dу 25 (мм) | - NB25 (mm) - NS | - nominal bore - nominal size |
| Наружный диаметр | dнар 25 | 25 OD | outer diameter |
| Внутренний диаметр | dвн 25 | 25 ID | inner diameter |
| Условное давление (о трубах, арматуре) | Рy, кгс/см2 | Рnom, kgf/cm2 | nominal pressure |
| Условное давление (о трубах, арматуре) |  | Sch. number | Сm. приложение «Ребусы, связанные с размерностями» |
| Условный проход |  | PNS | pipe nominal size |
| Толщина (стенки) | толщ. 3 мм | 3 mm thk | thk = thickness |
| Комплект | комп. | set; unit | set (для набора) unit (для блока) |
| Номер позиции (в шапке таблицы, в штампе) | п.; поз. | Item No. |  |
| Номер позиции (ссылка в тексте) | поз. 112 | Item 112 либо (112) |  |
| Обозначение на чертеже |  | Tag Number | Этот буквенно-цифровой номер проставляется на чертеже и впоследствии упоминается в различных документах на поставку |
| В осях 1-14, в рядах Б-Д |  | Along 1-14 axes, Б-Д rows | См. общее примечание в конце таблицы |
| на отметке +2,6 м | на отм. +2,6 | At +2.6 m el. | el. = elevation |
| с сеткой |  | W/screen | with a screen |
| без сетки |  | W/o screen | without a screen |
| 8 отверстий диаметром 8 мм | 8 отв. 8 | 8-8 dia hole | (small holes) |
| 8 отверстий диаметром 300 мм | 8 отв. 300 | 8 – 300 dia opening | (large holes) |
| 8 отверстий размером 200×300 мм |  | 8 – 200×300 opening |  |
| 6 отверстий 12 мм равномерно расположенные по (болтовой) окружности 60 мм |  | 12 mm drill 6 equally spaced holes on a 60 mm b.c. | b.c. = bolt circle |
| Отклонение величины угла по отношению к поверхности А не более 0,003 мм |  | ang displacement tol. 0.003 mm datum A | ang = angular; tol. = tolerance |
| Эскиз |  | Sketch |  |
| Условные обозначения (на чертеже) |  | Legend |  |
| Экспликация (как условное обозначение на чертеже) |  | Legend |  |
| Экспликация оборудования (над штампом чертежа) |  | Equipment specification |  |
| Выполнитъ по эскизу |  | TBM to sketch | To be made to sketch |
| Номер чертежа (в штампе) |  | DRG No. | Drawing No. |
|  | Взамен ОБ25 | Substitution for ОБ25 |  |
| Дата опубликования (в штампе) |  | dop | Date of publication |
| Дата изъятия (в штампе) |  | dow | Date of withdrawal |
| Чертил (в штампе) |  | DRWN | Drawn by: |
| Разработал (в штампе) | Разраб. | Originated by |  |
| Проверил (в штампе) |  | CHKD; CH’D | Checked by: |
| Утвердил, Утверждаю | Утв. | AP'D | Approved by: |
| Согласовано (в штампе) |  | Agreed by: |  |
| Количество (в штампе) | Кол.; Кол-во | Qnty; Qty | Quantity |
| Количество (в таблицах) | Кол.; Кол-во | No; no; Nr | 2 no = 2 шт. 8 Nr = 8 шт. |
| Материал (в штампе) | Мат. | Mat. | Material |
| Выпущен для утверждении (штамп) |  | IFA | Issued for approval |
| Выпущен для комплектации (штамп) |  | IFP | Issued for procurement |
| Выпущен для строительства (штамп) |  | IFC | Issued for construction |
| Разрешается к производству работ (штамп) |  | AFC | Approved for construction |
| Нормоконтроль | Н. контроль | Examined by | Examination of compliance with regulatory documents |
| Извещение об изменении документа | ИИД | NDC | Notification of Document Change |
| Извещение об изменении документа | ИИД | DCN | Document Change Notification |
| Изменение | Изм. | Rev. | Revision |
| Подпись | Подп. | Sign. | Signature |
| Дата |  | Date |  |
| Пренебрежимо мало | – 0 | NIL | Negligible |
| Ввод/Вывод |  | I/O |  |
| То же самое | То же | ditto | Same as above |
| Будет представлено позже |  | HOLD | To be submitted later |
| Не требуется |  | N/R | Not Required |
| Существующий | Существ. | Exist. | Existing |
| Имеется в наличии |  | Available |  |
| В зависимости от контекста: Отсутствует; Данных нет |  | NA | Not available |
| В зависимости от контекста: Не применяется; Не требуется; Не регламентируется |  | N/A | Not applicable |
| Нормально закрытый (о клапане, реле) |  | NC | NORMALLY CLOSED |
| Нормально замкнутый контакт (трёхконтактного реле) |  | NC = Nc | Normally closed |
| Нормально открытый (о клапане, реле) |  | NO | NORMALLY OPEN |
| Нормально разомкнутый контакт (трёхконтактного реле) |  | NO = No | Normally open |
| Общий контакт (трехконтактного реле) |  | С | Common |
| Фаза |  | L | Line |
| Нейтраль |  | N | Neutral |
| Номер | № | #, No, NO | Machine No; Serial No; PART NO; |
| Количество | Кол.; Кол-во | No; no | 2 no = 2 шт. |
| Количество |  | Nr | 8 Nr = 8 шт. |
| Количество | Кол.; Кол-во | Qty | Quantity |
| Материал |  | MTL | Material |
| Требуемое количество |  | No Reqd | Number required |
| Труба со стандартной толщиной стенки |  | PIPE, STD | Pipe of standard thickness (устаревшее, но встречающееся американское обозначение трубы) |
| Утолщенная/упрочненная труба |  | PIPE, XSTR | Extra strong pipe (устаревшее, но встречающееся американское обозначение трубы) |
| Значительно утолщенная /упрочненная труба |  | PIPE, XXSTR | Double extra strong pipe (устаревшее, но встречающееся американское обозначение трубы) |
| Без специальных требований |  | N/S/R | No special requirements |
| Отменяется в связи с обстоятельствами |  | OBE | Overtaken by events |
| Заказать |  | TBO | To be ordered |
| Прочие |  |  | Other |
| Подлежит определению | ПО | TBD | To be determined |
| Подлежит уточнению |  | TBS | To be specified |
| Подлежит проверке |  | TBV | To be verified |
| Резьба |  | TH’D | Thread |
| Разрез (вертикальный, поперечный, продольный, горизонтальный) |  |  | Sectional elevation (vertical, transverse, longitudinal, plan) |
| Вид (сзади, снизу, спереди, сбоку, по стрелке А) |  |  | View (rear, bottom, front, side, in the direction of the arrow A) |
| Узел в разобранном виде |  |  | Exploded view |
| Узел А в увеличенном масштабе |  |  | Fragmentary view A on an enlarged scale |
| Сечение IV-IV |  |  | Section IV-IV |
| С расстоянием между параллельными гранями (например "a 5 mm А/F hexagonal wrench”) |  | A/F | Across Flats |
| Аналогично |  | SIM. | Similar |
| Общая компоновка |  | G/A | General Arrangement |
| Без чертежа (например, рядом с заказываемой деталью) |  | ND | No Drawing |
| С (чем-либо) |  | w/ | With |
| Без (чего-либо) |  | w/o | without |
| В комплекте с |  | c/w | complete with |
| Калибр (проволоки, листа) |  | ga. | gage |
| Включая |  | INCL. | Inclusive |
| Временный |  | TEMP. | Temporary |
| Выборка материалов |  | M.T.O. | Material take-off |
| Габаритный размер |  | О/А | Overall |
| Глубиной |  | DP | Deep |
| Градус | Град. | deg. | degree |
| Диаметр делительной окружности |  | PCD | Pitch-circle diameter |
| Длиной |  | LG. | Long |
| Если не указано иначе |  | U.N.O. | Unless noted otherwise |
| Из |  | o/o | Out of |
| Как на другой стороне |  | A.O.S. | As other side |
| Как на другом конце |  | A.O.E. | As other end |
| Марка |  | GR | Grade |
| Между осями |  | c/c | center to center |
| Не в масштабе |  | N.T.S. | Not to scale |
| Не показан для ясности |  | O.F.C. | Omitted for clarity |
| Осевая линия |  | CL | Center line |
| Приблизительно |  | approx. | Approximately |
| Продолжение |  | cont. | Continued |
| Разное |  | MISC | Miscellaneous |
| Смотри | См. | Ref | Reference |
| Состоящий из |  | c/o | Consisting of |
| Типовой |  | TYP. | Typical |
| Толщина стенки |  | W.T. | Wall thickness |
| Центр тяжести | Ц.Т. | C.O.G. = C of G | Center of gravity |
| Государственный стандарт РФ | ГОСТ | GOST | Russian Federal Standard |
| Отраслевой стандарт | ОСТ | OST | Industrial standard |
| Ведомственные нормы | ВН | IС | Industrial code |
| Своды правил | СП | SP | Russian Code of practice |
| Руководящий документ | РД | RD | Russian Guideline |
| Строительные нормы и правила | СНиП | SNIP | Construction Code and Regulations |
| Санитарные нормы и правила | СанПиН | SanPin | Sanitary Rules and Standards |
| Правила устройства электроустановок | ПУЭ | PUE | RF Electrical Code |
| Нормативно-регламентирующий документ |  | SPP | Standard Practices & Procedures |
| Технические условия | ТУ 360-78 | Spec. TU 360-78 | Spec. = Specification |
| Свод федеральных нормативных документов США | СФН | CFR | Code of Federal Regulations |
| Стандарт министерства обороны США |  | DOD-STD | Department of Defense Standard |
| Оборонный стандарт США |  | MIL-STD | Military Standard |
| Оборонные технические условия США |  | MIL-SPEC | Military Specifications |
| Сборник инструкций МО США |  | MIL-HDBK | Military Handbook |

В таблице указаны наиболее часто встречающиеся названия нормативных документов. Переводчику полезно знать названия и других нормативных документов, которые зачастую даются в виде аббревиатур. Вот эти названия:

ВНП	Ведомственные нормы проектирования

ВНТП	Ведомственные нормы технологического проектирования

ВСН	Ведомственные строительные нормы

ВСП	Ведомственные своды правил

ГН	Гигиенические нормы

ЕНиР	Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и

ремонтно-строительные работы

МДС	Методические документы в строительстве

МУ	Методические указания

НПБ	Нормы противопожарной безопасности

НПРМ	Нормативные показатели расхода материалов

ОНТП	Общесоюзные нормы технологического проектирования

ОСТН	Отраслевые строительно-технологические нормы

ПБ	Правила безопасности

ПОТ	Правила по охране труда

ППБ	Правила пожарной безопасности

РДС	Руководящие документы в строительстве

РНиП	Реставрационные нормы и правила

РСН	Республиканские нормы и правила

ТСН	Территориальные строительные нормы

ТОЙ	Типовые инструкции по охране труда

***

Сокращение No означает а) номер, б) количество; в) штук

| Customer Order No | Номер заказа |
| --- | --- |
| Dwg No = Drawing number | Номер чертежа |
| Item No | Номер изделия; номер позиции (в описании) |
| Job No | Номер проекта или работы (в реестре компании) |
| Part No | Номер детали |
| Ref. No = Reference number | Номер позиции (на чертеже или в спецификации) |
| Sch. No = Schedule number | Условное давление (принятая в США величина, зависящая от рабочего давления, рабочей температуры и допускаемого напряжения материала трубы или трубопроводной арматуры) |
| Tag No | a – инвентарный номер (на бирке); б – обозначение на чертеже (указывает устройство и место его установки в системе) |
| QUATATION N0 | Номер коммерческого предложения |
| НО! |  |
| No Reqd | Требуемое количество |
| 2 по = 2 Nr | 2 шт. |
| Approximate quantities for 8 nо. buildings | Приближенные объемы работ для восьми зданий |
| 1 nо. new reservoir | Одно новое водохранилище |